	IT-Ausbildung, Öffentliche Netze und Dienste
	Freiermuth Wolfgang, BBS-Landau, Version 10.12.2006



Festnetze === > Kabelfernsehnetze

Der Kabelanschlussübergabepunkt befindet sich am oder im Haus des Teilnehmers. Dies ist der Übergabepunkt (Schnittstelle) zwischen dem Breitbandverteilnetz des Netzbetreibers und der privaten Hausverteilanlage des Kunde. Es werden dem Kunden Signale geliefert mit garantierten Mindest- und Maximalpegel und auch maximale Signalunterschiede zwischen den einzelnen Kanälen. 

Die öffentlichen Kabelfernsehnetze enden am Übergabepunkt. 
Sie arbeiten im Frequenzbereich 47 MHz bis 450 MHz. Zukünftig soll der Frequenzbereich von 5 MHz bis 862 MHz beansprucht werden; teilweise wird dies schon umgesetzt. 
Die Programme werden in einem festgelegten Kabelraster übertragen.

Der Kabelnetzbetreiber muss bei seinem festgelegten Kanalraster beachteten:

· Die gleichen Frequenzbereiche wie bei der terrestrischen Programmverteilung sind einzuhalten, d.h. handelsübliche Radios und Fernseher müssen funktionieren.

· Frequenzbereiche, die üblicherweise anderweitig belegt sind, können ebenfalls genutzt werden. Dazu gehören Polizeifunk, Taxifunk, Flugfunk, Amateurfunk, usw.

· Kabel darf andere Funkdienst nicht stören.

In den Kanälen bis S25 werden die Signale analog übertragen.
In den Kanälen S26 bis S41 werden die Signale digital übertragen. Später soll der oberhalb liegende Bereich dazu kommen. Für die Decodierung der digitalen Signale ist ein Decoder, eine Setup-Box oder eine d-box, erforderlich.

Für die ankommenden Signale werden vom Kabelnetzbetreiber Mindest- und Maximalpegel am ÜP (Übergabepunkt) garantiert. Ebenso muss die maximale Pegeldifferenz zwischen zwei benachbarten Kanälen garantiert sein, damit keine Störungen durch Überlagerung entstehen können..

Für die interaktive Kommunikation gibt es einen Rückkanal.

[image: image1.jpg]f

5 47 65 87,5 108 111 174 230 300 302 470
80,15 s19 f(MHz)
(Pilot) (Pilot)

470

510 606 806 862  f(MHz)





Kanalraster der Breitbandkabelnetze in MHz

[image: image2.jpg]Netzebene 2

Netzebene 3

s

Satelliten:

— Astra
— Eutelsat

L Umsetzer

< Programmzufiihrung
mit Richtfunk
e
Terrestrische
Programmversorgung

------- l

Verstérker

weitere A-Trasse 4—’

L——) weitere A-Trasse

<_

B
AV

‘\
N

B
» V > B-Trasse

c
V

Y

c
X£ i Netzebene 4

PP Bl R o b o R
<

Up (Ubergabepunkt)
C-Trasse

& g
A

4—<]O< Qw

Abzweiger/Verteiler

D-Trasse Up (Ubergabepunkt)





Aufbau Empfangsstadion











































	C:\Eigene Dateien2\IT-Berufe\Festnetze\Festnetze-Kabelfernsehnetze.doc
	Seite 1 von 2



